SAYISAL EKRANSIZ EL TELSİZİ ŞARTNAMESİ

- Şartname Kapsamı:

  - Bu teknik şartname, sayısal ve analog çalışma modlarını destekleyen, ekransız el telsizi ile birlikte yüksek kapasiteli Li-Ion batarya, masaüstü şarj cihazı, adaptörü, cihaz ile tümleşik anten, kemer klipsi, kulaklık mikrofon seti ve kullanım kılavuzunu içerir.

- Genel Özellikler:

  - Teklif edilen telsiz modeli hem sayısal ve hem de analog telsiz haberleşmesi yapabilecek kapasiteye sahip olmalıdır.

  - Telsiz, sayısal modda DMR Tier I ve Tier II (ETSI TS 102 361-1/2/3) standardını ve TDMA erişim protokolünü, analog modda ise FM modülasyon tekniğini desteklemelidir.

  - Telsiz CE belgeli  ve BTK Sınıf-2 lisansına sahip olmalıdır.

  - Teklif edilen telsizlerin üzerinde bulunacak bir etikette cihazın modeli ve seri numarası bilgisi yer almalıdır. Telsizin gövdesi  üzerinde, kullanıcı adının yazılabilmesi için özel etiket bulunmalıdır.

  - Telsiz bataryasının şarj edilmesi için kullanılacak fiş ve prizler Avrupa(Türkiye) tipi olacaktır.

  - Telsizin çalışma sıcaklık aralığı en az -30°C ile + 60°C  arasında olacaktır.

  - Telsiz sayısal simpleks (yakın/direkt) modda 12.5KHz band genişliğinde tek bir frekans üzerinden, DMR tekrarlayıcı (röle) üzerinden ise tek bir frekans çifti üzerinden eş zamanlı ve birbirini etkilemeyen 2 ayrı kanal kullanımını sağlamalıdır.

  - Telsiz sayısal modda, özel ve grup modlarını desteklemelidir.

  - Telsize sayısal modda  1 - 16776415 aralığında numerik kimlik tanımlaması yapılabilmelidir.

  - Telsizin sayısal rehber kapasitesi minimum 64 girdiyi desteklemelidir.

  - Telsizin sayısal vokoder tipi AMBE +2™ olmalıdır.

  - Telsizde standart olarak sesli anons  sistemi olmalıdır. Böylece kanal değişimlerinde veya fonksiyon değişimlerinde sesle kullanıcıyı bilgilendirmelidir.

  - Teklif edilen telsiz en az IP67 koruma sınıfına haiz ve 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte su geçirmezlik özelliğine sahip olmalıdır.

  - Telsiz  32 kanallı olmalıdır.

  - Telsizde minimum 2 bölge (zon)ve her bölgeye maksimum 16 kanal tanımlanabilmelidir.

  - Telsizde tarama özelliği bulunmalıdır.

  - Sayısal modda, görüşme gizliliği için telsiz kanallarına gelişmiş sayısal şifreleme (40 bit) tanımlanabilmelidir.

  - Telsize analog moddaki kanallarına, 50 CTCSS ve 166 DCS farklı susturma ton kodları tanımlanabilmelidir.

  - Telsizde 2 adet programlanabilir yan buton bulunmalıdır. Her yan butona uzun veya kısa basma süresine göre farklı özellikler tanımlanabilmedir. Yan buton uzun basma süresi ayarlanabilmelidir.

  - Telsizde "Meşgul Kanal Kilidi" (Busy Channel Lockout, BCL) özelliği bulunmalıdır.

  - Telsizin belirlenen bir süreden daha fazla gönderme yapmasını engelleyen gönderme süre sınırlama özelliği (Time Out Timer, TOT) olmalıdır. Bu süre ayarlanabilir olmalıdır.

  - Telsiz üzerinde alma, gönderme durumlarını gösterir LED göstergesi olmalıdır.

  - Telsizde, PTT mandalına basıldığında kullanıcıya telsizin göndermeye geçtiğini belirten sesli uyarı özelliği (talk permit tone) bulunmalıdır. Bu özellik yazılım ile kapatılıp açılabilmelidir.

  - Telsizde kulaklık mikrofon kullanmadan kendinden sesle göndermeye geçme özelliği (Voice Operated Transmit, VOX) bulunmalıdır. VOX hassasiyet seviyesi yazılım ile yada programlanabilir yan buton vasıtası ile ayarlanabilir olmalıdır.

  - Telsiz bilgisayar yazılımı vasıtası ile parametreleri ayarlanabilir ve yazılımı (firmware) güncellenebilir olmalıdır.

  - Telsizlerde en az 6 haneli yazılım koruma (okuma ve yazma) şifresi konulabilmelidir, böylece yetkisiz kişiler tarafından telsiz parametrelerine ve yazılımına erişim engellenebilmelidir.

  - Telsizde analog modda "anlaşıldı" yani doğrulama sinyali (Roger Beep) gönderebilme özelliği olmalıdır.

  - Telsizde fısıldama modu bulunmalıdır.

  - Telsizde batarya tasarruf özelliği bulunmalıdır. Bu özellik 4 farklı seviyede ayarlanabilmelidir.

  - Telsizin susturma seviyesi yazılım vasıtası ile farklı kademelerde ayarlanabilir olmalıdır.

  - Telsizde batarya seviyesini sesli ve görsel olarak kullanıyıcıyı uyaran özellik bulunmalıdır. Bu özellik yan butonlardan birine tanımlanabilmelidir.

  - Telsiz ile birlikte masaüstü şarj cihazı ve adaptörü teslim edilmelidir.

  - Telsizler, şarj edilebilir minimum 2200mAh kapasiteli Li-Ion batarya ile teslim edilmelidir.

  - Telsiz ile birlikte PTT ve VOX özellikli vekulak sarmalı kulaklık mikrofon seti teslim edilmelidir.

  - Telsiz ile birlikte yaylı kemer klipsi teslim edilmelidir. Kemer klipsi, telsize metal gövdesine (şasesine) vidalanmak sureti ile sabitlenmelidir.

  - Teklif edilen telsiz fabrikasyon arızalara karşın 2(iki) yıl garantisi olmalıdır.

  - Telsiz kutusunda Türkçe Kullanım Kılavuzu bulunmalıdır.

- Teknik Özellikler:

  - Telsizin genel teknik ve çevresel özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

    - Çalışma modu konvansiyonel simpleks ve yarı dupleks olmalıdır.

    - 400 – 470 MHz ya da 136 – 174 MHz frekans aralığında çalışmalıdır.

    - Frekans kararlılığı ±1.5ppm yada daha iyi olmalıdır.

    - Telsizin kanal aralığı 12.5KHz ve 25 KHz olmalıdır.

    - Cihazın PLL adımları 6.25KHz ve 12.5KHz band genişliklerini desteklemelidir.

    - Nominal çalışma voltajı 7.4 DC ±%5 olmalıdır.

    - Anten empedansı  50Ω olmalıdır.

    - Koruma sınıfı minimum IP67 olmalıdır.

    - Çalışma sıcaklığı aralığı minimum -30°C ile + 60°C  olmalıdır.

    - Telsizin ağırlığı standart batarya, anten ve bel klipsi ile birlikte en fazla 295 gr olmalıdır.

    - Telsizi boyutları anteni hariçen fazla 126x64x38mm olmalıdır.

  - Alıcı teknik özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır:

    - Alma hassiyeti analog modda en az 0.22µV (12dB SINAD) olmalıdır.

    - Alma hassiyeti sayısal modda en az 0.30µV (BER 5%) olmalıdır.

    - Ses çıkış gücü en az 1Watt olmalıdır.

    - Ses distorsiyonu 3% (tipik) ya da daha iyi olmalıdır.

    - Ses tepkisi +1, -3dB ya da daha iyi olmalıdır.

  - Verici teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

    - RF çıkış gücü 1 - 10W arasında ayarlanabilir olmalıdır.

    - Modülasyon sapması maksimum 12.5KHz band genişliğinde 2.5KHz ve 25KHz band genişliğinde 5KHz olmalıdır.

    - Sayısal modülasyon tipi 4FSK ve sayısal modülasyon modu veri ve veri+ses için 7K60FX olmalıdır.

    - Ses distorsiyonu 3% (tipik) ya da daha iyi olmalıdır.

- El Telsizi Bataryası  ve Şarj Cihazı Özellikleri

  - Her telsiz ile birlikte teslim edilecek batarya minimum 2200mAh kapasiteliLi-Ion tip olmalıdır.

  - Teklif edilen her el telsizi için 1 (bir) adet tekli masaüstü şarj cihazı ve adaptörü verilecektir.

  - Batarya, bir kilit mekanizması ile telsize kilitlenmelidir ve gerektiğinde elle bataryadan kolayca ayrılabilmelidir.

  - Bataryalar tek başına ya da telsize takılı bir şekilde masaüstü şarj cihazında şarj edilebilmelidir.

  - Masaüstü şarj cihazı, üzerindeki LED uyarı ışıkları ile şarj durumunu (şarj ediliyor yada şarj tamamlandı) göstermelidir.

  - El telsizlerinin adaptörleri, 220 V ±%10 ve 50 Hz±%2 şebekeden beslenecektir.

  - Bataryanın ağırlığı en fazla 100gr olmalıdır.

- El Telsizi Kulaklık Mikrofon Seti Özellikleri

  - Her telsiz ile birlikte  1 (bir) adet kulaklık mikrofon seti teslim edilecektir.

  - Kulaklık mikrofon seti, teklif edilen telsizler ile bire bir uyumlu olacaktır. Telsiz kullanıcısıistediğinde dinleme ve anons yapma işlemlerini bu set vasıtası ile gerçekleştirebilecektir.

  - Kulaklık mikrofon setleri PTT (bas konuş) ve VOX (eller serbest) özellikli olacaktır. Set, üzerindeki bir anahtar vasıtası ile PTT ya da VOX moduna manuel olarak geçirilebilecektir.

  - Kulaklık mikrofon setinin kulaklık kısmı, kulak sarmalı tipte olacak böylece kablodaki ani çekme ve gerilmelerde kulaklık kulaktan kolayca çıkmayacaktır.